佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

团体标准《佛山标准  家居五金 抽屉导轨》

编制说明

1  项目背景

1.1  产业背景

五金件作为家具的灵魂，在家具中价值占比不超过5%，却决定了家具85%的使用体验，随着家具产业技术水平的不断提升，铰链、导轨等家具配套五金制品的重要性日益凸显。在标准化政策方面，《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）中明确提出鼓励市场自主制定标准，协同推动标准实施，让标准成为对质量的“硬约束”，推动中国经济迈向中高端水平。五金的重要性及标准化工作背景，为勒流五金标准化工作的顺利开展奠定了基础。

顺德家居五金产业主要为家具产品及室内装修生产五金部件，主要产品为滑轨、铰链、连接件、拉篮、移门系统、脚轮、门窗五金、卫浴五金及收纳五金、功能五金等，是全球家居五金解决方案的领先区域，全屋五金基本上都能在顺德找到。顺德家居五金产业是国内规模最大的中高端家居五金产业集群，占国内中高端家居五金60%的市场份额，产品品质与国际知名品牌处于同一水平线，成为行业的品质标杆。

据不完全统计，佛山市顺德区现已拥有家居五金制造、销售企业2400多家，工业总产值近400亿元。其中，规模以上企业200家，亿元以上企业30家；拥有国家高新技术企业10家，广东省民营科技企业50家；拥有中国驰名商标1件，广东省著名商标10件，广东省名牌产品12个。随着人民生活水平的不断提高，家具产业在珠三角一带迅速崛起，佛山市顺德区勒流铰链、导轨等家具配套五金产品由于更新快、配套全等特点迅速发展起来，勒流企业不断提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量，增强了国内外市场的竞争力，涌现出一批知名的家居五金生产企业，逐步发展成为享誉中外的铰链、导轨家居五金制品生产基地。

据统计，目前勒流家居五金产业约占国内中高端家居五金市场份额60%，工业总产值近400亿元，产品品质锚定国际知名品牌，成为行业的品质标杆。近年来，勒流先后斩获“中国滑轨产业基地”“中国铰链产业基地”“中国家居五金之都”国家级至高荣誉，“世界铰链、导轨看中国，中国铰链、导轨看勒流！”已然成为行业共识。

目前佛山顺德家居五金已经有完善的供应链管理：配套、加工、组装出口一条龙的金属材料产业聚集基地。家居五金产业规模400亿以上，覆盖的产业环节，除原材料生产外全覆盖，完整性强，销量每年递增，从事家居五金的企业发展良好。近年产业链集聚越来越强，转型升级突出。

为进一步引领铰链、导轨行业技术发展方向，占领全球品质制高点，2016年，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所会同顺德区家居五金协会一道，根据国务院发布的《深化标准化工作改革方案》要求，积极开展团体标准试点工作，增加标准有效供给，联合行业龙头企业发布了中国五金制品协会第一批团体标准《家居用缓冲型暗铰链》、《家居用缓冲型抽屉导轨》，对勒流五金行业产生了巨大的促进作用。

1.2  提升方向

由于行业标准QB/T 2454-2013仅适用于普通抽屉导轨的设计，该标准的技术要求和检验项目对于具有运用新技术的导轨而言是不全面的，市场的高度认可的一些个性化的产品相对应的质量指标要求没有纳入标准中，因此，本项目通过打造佛山标准，使具有先进技术产品的质量优势得到充分体现，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。本项目对抽屉导轨标准的提升方向具体如下：

——符合国家有关产业政策要求，注重安全性、环保性，符合政策导向和要求。

——与国际、国外先进标准对接，采用先进国际标准中关于导轨产品的技术要求和检验检测方法。

——满足社会发展新需求。具体到家居产品中使用的抽屉导轨，随着人民生活水平的提升，对生活品质的要求越来越高，消费者希望有更安全更可靠的产品质量，并且具备有个性化的使用功能，比如具备有缓冲功能和按压反弹的导轨受到了用户的喜受，这些新技术应用的新型产品，其质量指标应得到体现。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前消费者对抽屉导轨的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，佛山市顺德区家居五金协会为更好地开展编制工作，召开了标准起草研讨会，成立了标准工作组。

标准工作组组成：

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所主要负责收集企业现有产品技术性能参数，查阅国外相关产品的技术文档、标准、专利，对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织开展标准征求意见、标准审查会等。

2.2  前期准备会议

2021年11月16日，顺德家居五金协会组织会员企业对新起草的铰链和导轨（按照佛山标准要求）进行深入探讨和研究。顺德区区市监局四级调研员游飞飚、标准化科刘鹏，勒流市监所所长欧阳尚晖、勒流市监所副所长何卓特来到会议现场指导工作。

2021年12月2日，东泰、图特、炬森、泰明、星徽、悍高、亚当斯、天斯、金思达、哥尼迪等家居五金行业龙头企业参与了佛山标准（导轨）制定讨论会。会上各企业都积极发言，发表自己的看法，对标准的制订提出宝贵的意见，会议取得了良好的效果。确定了标准研制对应的产品分类，针对产品技术发展情况明确了关键指标，具体说明如下：

- 确定了标准名称

确定标准名称为《佛山标准 家居五金 抽屉导轨》。

- 分析了现有的导轨产品相关标准

分析了的行业标准QB/T 2454-2013的适用性和欧盟EN 15338:2007 Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components的先进性，决定本项佛山标准在此行业标准和欧盟标准的基础上，适当采用市场的新技术新要求，增加缓冲性能和按压反弹性能的要求。

- 提高产品质量要求

根据现有产品的情况，提高产品耐久性、耐腐蚀性、耐高低温等要求，具体为：耐久性试验次数提高至5万次;耐腐蚀性试验按最新国家标准进行中性盐雾试验，且盐雾试验时长相比行业标准的要求大幅增加，试验后等级评价相应提高;耐高低温试验参考中国五金制品协会团体标准的要求，并且高低温试验更严苛明确厚度应涵盖现有的产品类别。

- 提出环保要求

为体现佛山标准的高标准要求，适应时代对健康环保的要求，符合国际先进的规定，对材料规定有害物质限量。

2.3  标准草案研制

结合前期准备会议成果，征求起草单位意见，确定了本标准的先进性，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 增加了新技术产品的分类

按新的功能要求，增加了缓冲型抽屉导轨及按压反弹型抽屉导轨两类产品。

- 确定了关键指标

结合前期会议和企业意见，确定了产品的关键性指标，包括材料有害物质含量、耐久性、耐腐蚀性。

- 确定了耐腐蚀性要求

按照产品表面处理方式不同（分为电镀、烤漆、喷涂、镀锌）规定相应的中性盐雾试验时间及评级要求。

- 明确了产品的创新要求

在平衡了产品的安全及使用体验的基础上，规定了缓冲性能及按压反弹性能要求。

- 新增适应严酷条件的指标要求

针对客户使用抽屉导轨的环境适应性，增加耐高低性能要求，使产品能适用更多极端气候环境，满足客户的特殊使用需求。

- 规定了试验方法

结合行业标准对产品分类（家用型和商用型），导轨产品的过载及功能性技术指标以EN 15338:2007 Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components测试方法、测试顺序及参数为基础。其他技术要求参照相关国家标准试验方法。

2.4  征求意见情况、专家评审情况

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

QB/T 2454-2013 家具五金，抽屉导轨

T/CNHA 1001-2016 家居用缓冲型抽屉导轨

EN 15338:2007 Hardware for furniture-Strength and durability of extension elements and their components

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了规定抽屉导轨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明、包装、运输、贮存和质量承诺。

本标准适用于抽屉导轨，其他导轨和推拉构件可参照执行。

4.2  要求

根据不同类型的技术特性与顾客满意度之间的关系，将标准的技术指标分为基础性指标、关键性指标和创新性指标。

基础性指标是产品基本属性指标，如基本使用功能等要求，指标提升，用户满意度会有所提升；关键性指标是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；创新性指标是填补空白的指标，发掘消费者潜在需求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本文件要求包括了三种类型的技术要求，第一类型是基础性指标，包括了过载要求（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、向外静载荷、猛关和猛开）、一般功能要求（抽屉底板下垂、前后面板结构强度、操作力、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、下沉量、拉出安全性、猛关和猛开）；第二类型是关键性指标，包括了材料有害物质含量、耐久性、耐腐蚀性；第三类型是根据社会需求和产品发展的新技术，以及客户特殊要求，规定了创新性指标，包含了缓冲性能、按压反弹性能、耐高低温性能等指标。

技术指标比对见附件1。

标准先进性说明：

- 过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、向外静载荷、猛关和猛开）：反映了抽屉导轨产品长期正常使用的保证能力。

理由说明：相比对QB/T 2454-2013，EN 15338:2007中除了要求垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关/猛开外，还有向外静载荷，本标准采用EN 15338:2007对于过载的要求。

QB/T 2454-2013中对过载测量的要求，实验载荷（包括垂直向下加载力、水平侧向加载力）均为规定的值，而本标准采用EN 15338:2007中测试要求，即按承载能力不同而施行试验负载，但最大不超过附录规定的值，同时测试时抽屉拉开位置规定更为合理。

- 功能（抽屉底板下垂、前后面板结构强度、操作力、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、下沉量、拉出安全性、猛关和猛开）：反映抽屉导轨正常的使用要求。

理由说明： QB/T 2454所规定的功能试验力为附录规定的值，本标准采用EN 15338:2007的测试要求，即根据承载力进行负载试验，但最大不超过附录规定的值；试验中抽屉组件拉开的位置还对有限位及无限位装置的拉开位置进行具体规定，也更加合理。

- 有害物质含量：体现产品的安全和环保要求的关键指标。

- 理由说明：以产品中有害物质限量加以严格的规定，是当前国际的普遍要求。抽屉导轨要适应世界发展的大潮，主动按国际上对产品有害物质限量的要求纳入产品设计要求中，从原材料上加以严格控制。

- 耐久性：衡量导轨产品使用寿命的关键性指标。

理由说明：耐久性作为顾客最关注的指标之一，是提升顾客满意度的最关键要求，标准提高将保证其耐用性。本标准中规定了家用型导轨耐久性试验为50000次，严于行业标准相应级别要求。

- 耐腐蚀性：衡量导轨产品适应各种使用环境的关键指标。

理由说明：本标准对导轨进行耐腐蚀性测试，按照产品表面处理方式，分别规定盐雾试验时长，对试验后等级评价采用国家标准，中性盐雾试验方法按照最新国家标准，无论盐雾试验时长、等级要求及试验方法，均远高于行业标准和欧盟标准的要求，极大地提高了产品适应环境的能力，增加顾客满意度。

- 缓冲性能：反映社会发展及市场新需求，体现产品创新技术。

- 理由说明：针对导轨关闭冲击下产生的噪音以及防止夹伤的安全考虑，有些产品采用阻尼器产生缓冲功能，本标准兼顾考虑顾客对产品感受和安全要求的平衡，规定导轨的缓冲时间和缓冲行程。导轨的缓冲性能要求填补了行业标准相关性能要求的空白。

- 按压反弹功能：反映社会发展及市场新需求，体现产品创新技术。

- 理由说明：为了迎合抽屉外观更高的要求，针对市场上需要无把手抽屉的设计，按压反弹型的抽屉导轨通过加装反弹设置。为了既避免误操作而非预期弹开抽屉，又能正常使用，规定按压距离和触发力。另外考虑到按压导轨弹开时产生的反弹力可能误伤人，因而又规定了弹开力要求。导轨的按压反弹性能要求填补了行业标准相关性能要求的空白。

- 耐高低温：反映产品使用区域环境的适应性能，是产品质量保证正常使用，提高顾客满意度的创新指标。

- 理由说明：为了适应产品使用区域的各种极端天气，确保产品在高低温环境也能长期保证产品的质量，本标准规定了耐高低温性能，极大提升了产品的质量水平。

4.2  试验方法

各项目试验按相应国家标准及行业标准执行。

4.3  检验规则

分为出厂检验和型式检验，规定了检验项目和判定规则，经检验所有项目的所有试样均合格，则判该产品为合格，凡有一项或一项以上不合格，综合判定该批产品为不合格。

4.4  标志

产品包装上应有以下标志：

a)	生产厂名称、地址；

b)	产品名称、数量；

c)	执行标准号；

d)	生产日期、生产批号；

e)	符合GB/T 191规定的包装储运图示标志。

4.5  包装、运输、贮存

产品在包装时，内包装应采取防止相互碰撞、防水及防潮措施。产品运输装卸时要轻装、轻卸，防止包装污染或破损。产品在运输中应防止日晒、雨淋。产品应贮存在通风干燥的库房内。

4.6  使用说明

产品使用说明内容除符合应至少包括：

a)产品名称、规格型号、执行标准编号、生产日期和等级；

b)产品适用类型，如：需要监护人使用的家具、厨房家具、办公家具、定制家具等；

c)主要性能参数，如：抽屉导轨的承载能力（以千克为单位）、拉开的极限位置、前面板最大高度、前面板的下沉量及底板下垂量；

d)产品安装和调整技术要求、注意事项；

e)产品使用方法、注意事项；

f)产品故障分析和排除、保养方法；

g)制造企业全称及其生产地下及联系方式。。

4.7  质量承诺

在制造厂商说明书的规定存放、安装与使用条件下，产品质保期应不低于制造厂商承诺的时间，如在承诺时间内若因质量问题造成产品故障，制造厂商应负责免费维修或更换。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过保修期，制造商应提供维修服务。

对客户反馈在24 h 内做出响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

该佛山标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突，也不低于相关国标、行标和地标。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://www.fsstandard.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 家居五金 抽屉导轨》标准研制工作组

2021年12月21日

附件1：

《佛山标准  家居五金 抽屉导轨》指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 |  | 佛山标准 T/FSS **-2022 | 行业标准 QB/T 2454-2012 | 欧盟标准 EN 15338:2007 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 过载 | 垂直向下静载荷 | 将抽屉导轨抽出至限位状态，无限位挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 在推拉构件面板顶端一角，垂直向下加载等于承载能力（M）的力（不超过表B.1中规定的试验载荷<家用型250N，商用型300N >），每次保持10 s，重复进行10次试验。 | 将抽屉导轨拉至限位状态，在抽屉面板顶端一角按表B.1规定的力（家用型250N，商用型300N）垂直向下加载10次。 | 将抽屉导轨抽出至限位状态，无限位挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 在推拉构件面板顶端一角，垂直向下加载等于承载能力（M）的力（不超过表C.1中规定的试验载荷<1级200N，2级250N，3级300N >），每次保持10 s，重复进行10次试验。 | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  |  | 水平侧向静载荷 | 将抽屉导轨抽出至限位状态，无有限位挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 在推拉构件面板两侧端中间位置上，水平加载承载能力（M）50%的力（不超过表B.1规定的试验载荷<家用型125N，商用型150N>），每次保持10 s，两个水平方向各重复进行5次试验。 | 将抽屉导轨拉至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按表B.1规定的力（家用型125N，商用型150N）水平各加载5次。 | 将抽屉导轨抽出至限位状态，无有限位挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 在推拉构件面板两侧端中间位置上，水平加载承载能力（M）50%的力（不超过表C.1规定的试验载荷<1级100N，2级125N，3级150N >），每次保持10 s，两个水平方向各重复进行5次试验。 | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  |  | 向外静载荷 | 在推拉构件面板中间位置上，水平加载表B.1规定的试验载荷（家用型和商用型均为200N），每次保持10 s，重复进行5次试验。 | —— | 在推拉构件面板中间位置上，水平加载表C.1规定的试验载荷（1、2、3级均为200N），每次保持10 s，重复进行5次试验。 | 与欧盟标准基本一致。 |
|  |  | 猛关和猛开 | 将推拉构件拉出300 mm，拉出长度不足300 mm时，则将推拉构件充分拉出。当无开启限位挡块时，则将推拉构件抽出到内留100 mm位置。 按附录A的规定，悬挂配重质量m（因子K按表B.1），将推拉构件猛关10次。 当推拉构件在开启位置装有限位挡块时，则按上述同一原理进行猛开试验。 | 将抽屉导轨拉出300 mm，如果拉出长度不足300 mm时，将抽屉导轨充分拉出，按附录A的规定，悬挂配重质量m（因子K按表B.1），猛关抽屉导轨10次，按同一原理猛开10次。 | 将推拉构件拉出300 mm，拉出长度不足300 mm时，则将推拉构件充分拉出。当无开启限位挡块时，则将推拉构件抽出到内留100 mm位置。 按附录A的规定，悬挂配重质量m（因子K按表C.1），将推拉构件猛关10次。 当推拉构件在开启位置装有限位挡块时，则按上述同一原理进行猛开试验。 | 与欧盟标准一致。 |
|  | 功能 | 抽屉底板下垂 | 抽屉底板下垂量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75 | 变形量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75 | 抽屉底板下垂量不应超过内部尺寸(宽度和深度)最窄部分的1/75 | 与欧盟标准、行业标准一致。 |
|  |  | 前、后面板结构强度 | 在推拉构件前面板和后面板的内侧面垂直中心线、顶端以下2/3处，分别加载承载能力（M）2/3的力（但不超过表B.2规定的试验载荷<家用型和商用型均为200N>） | 在抽屉面板和后板的内侧面垂直中心线、顶端以下2/3处，分别加载表B.2规定的试验载荷（家用型和商用型均为200N>）。 | 在推拉构件前面板和后面板的内侧面垂直中心线、顶端以下2/3处，分别加载承载能力（M）2/3的力（但不超过表C.2规定的试验载荷<1级100N，2、3级均为200N>） | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  |  | 操作力 | 当承载能力（M）小于40 kg，推拉力不应超过50 N；当承载能力（M）≥40 kg，推拉力不应超过承载能力（M）的12.5 %。 在进行第一次垂直向下静载荷之前以及在第二次水平侧向静载荷之后，测定推力和拉力的最大值（包括吸住力、阻尼力及自开自锁力）。 推拉构件有限位装置时，应测量抽屉导轨从全关状态到拉出至全开状态前10 mm处的最大拉力。无限位装置的推拉构件，则拉力测量应从导轨拉出2/3或至少留在框架内100 mm的位置。 推拉构件有限位装置时，应测量抽屉导轨从全开状态前50 mm处闭合至全关位置的最大推力。无有限位装置的推拉构件，则推力测量应从导轨拉出2/3或至少留在框架内100 mm的位置开始， | 当承载能力（M）小于40 kg，推拉力不应超过50 N；当承载能力（M）≥40 kg，推拉力不应超过承载能力（M）的12.5 %。 在耐久性试验前后，应测定推力和拉力的最大值。测量方向与面板垂直或与抽屉导轨平行，测量应缓慢进行，使得其动态阻尼力名忽略。 从满关位置之前开始施加力，一直到满开位置 （或限位装置），从满开位置 （或限位装置）之前50 mm开始施加推力，一直到满关位置。 | 在进行第一次垂直向下静载荷之前以及在第二次水平侧向静载荷之后，测定推力和拉力的最大值（包括吸住力、阻尼力及自开自锁力）。 推拉构件有限位装置时，应测量抽屉导轨从全关状态到拉出至全开状态前10 mm处的最大拉力。无限位装置的推拉构件，则拉力测量应从导轨拉出2/3或至少留在框架内100 mm的位置。 推拉构件有限位装置时，应测量抽屉导轨从全开状态前50 mm处闭合至全关位置的最大推力。无有限位装置的推拉构件，则推力测量应从导轨拉出2/3或至少留在框架内100 mm的位置开始， 当承载能力（M）小于40 kg，推拉力不应超过50 N；当承载能力（M）≥40 kg，推拉力不应超过承载能力（M）的12.5 %。 | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  | 功能 | 垂直向下静载荷 | 在耐久性试验前后： 将推拉构件拉开到限位阻挡块位置，无限位阻挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 将一个等于承载能力（M）50%的垂直向下静止的力（不超过表B.2规定的试验载荷<家用型150N，商用型200N>），作用于推拉构件前端的顶部位置。 进行5次试验，每次加载保持10s。 | 将抽屉导轨拉出至限位状态，在抽屉面板顶端一角按表B.2规定的力（家用型150N，商用型200N）垂直向下加载10次。 | 在耐久性试验前后： 将推拉构件拉开到限位阻挡块位置，无限位阻挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 将一个等于承载能力（M）50%的垂直向下静止的力（不超过表C.2规定的试验载荷<1级100N，2级150N，3级200N>），作用于推拉构件前端的顶部位置。 进行5次试验，每次加载保持10s。 | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  |  | 水平侧向静载荷 | 在耐久性试验前后： 将推拉构件拉开到限位阻挡块位置，无限位阻挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 将一个等于加载承载能力（M）25%的水平力（不超过表B.2规定的试验载荷<家用型75N，商用型100N>），作用于抽屉前面板侧部的中间位置。 进行5次试验，每次加载保持10s。 在前面板另外一个方向重复5次试验，每次加载保持10 s。 | 将抽屉导轨拉出至限位状态，分别在抽屉面板两侧端中点按表B.2规定的力(家用型75N，商用型100N)水平各加载5次。 | 在耐久性试验前后： 将推拉构件拉开到限位阻挡块位置，无限位阻挡块时，则抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。 将一个等于加载承载能力（M）25%的水平力（不超过表C.2规定的试验载荷<1级50、2级75N，3级100N>），作用于抽屉前面板侧部的中间位置。 进行5次试验，每次加载保持10s。 在前面板另外一个方向重复5次试验，每次加载保持10s。 | 试验方法与欧盟标准一致，加载试验参数的等级划分与行业标准一致。 |
|  | 功能 | 下沉量 | 下沉量不应超过抽屉导轨拉伸长度的4 % | 下沉量不应超过抽屉导轨拉伸长度的4 % | 下沉量不应超过抽屉导轨拉伸长度的4 % | 与欧盟标准、行业标准一致 |
|  |  | 拉出安全性 | 按表B.2规定的速度将抽屉拉出终点挡板拖拉10次。拉力应在抽屉导轨移动到终端位置还剩10 mm时停止 | 按附录B中表B.2规定的速度将抽屉拉出终点挡板拖拉10次。拉力应在抽屉导轨移动到终端位置还剩10 mm时停止 | —— | 与行业标准一致 |
|  |  | 猛关和猛开 | 将推拉构件拉出300 mm，拉出长度不足300 mm时，则将推拉构件充分拉出。无开启限位挡块时，则将推拉构件抽出到内留100 mm位置。 按A.1的规定，悬挂配重质量m（因子K按表B.2），将推拉构件猛关10次，关闭力应在抽屉导轨完全关闭前10 mm停止。 按上述同一原理进行猛开试验。 | 将抽屉导轨拉出300 mm，如果拉出长度不足300 mm时，将抽屉导轨充分拉出，按附录A的规定，悬挂配重质量m（因子K按表B.1），猛关抽屉导轨10次，按同一原理猛开10次 | 将推拉构件拉出300 mm，拉出长度不足300 mm时，则将推拉构件充分拉出。无开启限位挡块时，则将推拉构件抽出到内留100 mm位置。 按A.1的规定，悬挂配重质量m（因子K按表C.2），将推拉构件猛关10次，关闭力应在抽屉导轨完全关闭前10 mm停止。 按上述同一原理进行猛开试验。 | 与欧盟标准一致 |
| 关键性指标 | 材料有害物质 含量 |  | 所用材料的有害物质含量应符合欧盟2011/65/EU（RoHS）指令 | —— | —— | 优于国际标准、国家标准，关注安全健康环保。 |
|  | 耐久性 |  | 按表B.2规定的次数（家用型50000次，商用型80000次），缓慢推拉导轨，导轨前面板不应有任何支撑物。 将导轨从全关位置抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。对于内部装有限位装置的导轨，完全打开的位置到其限位处即可。 推拉构件在某位置上装有定位装置时，则每往复一次，定位装置应动作一次。 推拉构件在闭合时，推力应在阻尼器启动位置前停止。 通过推拉构件拉手施加启闭力，有两个拉手时，力施加在两个拉手的中间，没有拉手时，力加载点作用于抽屉面板垂直中心线顶端以下50 mm处 | 按表B.2规定循环的次数（家用型40000次，商用型80000次），缓慢启闭抽屉导轨，对没有开启限位的推拉构件，抽出位置是将推拉构件抽出滑道内长(深度)的2/3处，内留1/3，但内留不少于100 mm。对开启限位块的推拉构件，抽出位置是限位块处。 在力的加载点施加启闭力，如果抽屉导轨在某位置上装有定位装置，则每往复1次，定位装置应动作1次。 | 按表C.2规定的次数（1级20000次，2级50000次，3级80000次），缓慢推拉导轨，导轨前面板不应有任何支撑物。 将导轨从全关位置抽出滑道内长(推拉构件深度)的2/3处，内留1/3，或至少有100 mm内留在框架内。对于内部装有限位装置的导轨，完全打开的位置到其限位处即可。 推拉构件在某位置上装有定位装置时，则每往复一次，定位装置应动作一次。 推拉构件在闭合时，推力应在阻尼器启动位置前停止。 通过推拉构件拉手施加启闭力，有两个拉手时，力施加在两个拉手的中间，没有拉手时，力加载点作用于抽屉面板垂直中心线顶端以下50 mm处 | 家用型耐久性试验指标高于行业标准，与欧盟标准2级一致。 |
|  | 耐腐蚀性 |  | 中性盐雾试验后，推拉构件的功能应能保持，试验后应符合表1的要求 | 中性盐雾试验18h,1.5mm以下锈点不应超过20点/ dm2 ,其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/ dm2（距离边缘棱角2mm以内的不计） | 应按ISO 6270-2的要求，应在试件上进行腐蚀试验。试验进行3个周期，试验后除镀锌件的切边、螺丝槽、铆钉头、铝和模制件外，所有在安装时可见的零件均不得腐蚀，应保持其功能。 | 优于欧盟标准和行业标准，更适应使用环境要求，提升用户体验及满意度。 |
| 创新性指标 | 缓冲性能 |  | 具有缓冲功能的导轨，阻尼器回位的缓冲时间为1 s～3 s，缓冲行程不小于15 mm。 | —— | —— | 新增指标，填补空白。满足消费者需求，提升用户体验。 |
|  | 按压反弹性能 |  | 具有按压反弹功能的导轨，其按压距离 2 mm～5 mm，触发力不小于15 N，且不大于50 N。按压反弹装置的弹开力不大于50 N | —— | —— | 新增指标，填补空白。满足消费者需求，提升用户体验。 |
|  | 耐高低温性能 |  | 耐高温试验：将样品放入（80±2）℃的高温箱内持续48 h后，将样品取出放在（23±2）℃的环境中，2 h后进行检查。 耐低温试验：将样品放入（-35±2）℃的低温箱内持续48 h后，将样品取出放在（23±2）℃的环境中，2 h后进行检查。 试验后导轨应无龟裂、起泡、剥落和露底，阻尼器应无漏油或泄气现象，塑胶配件无冻住或溶解等不良现象 | —— | —— | 新增指标，填补空白。更适应使用环境要求，提升用户体验及满意度。 |